雷达系统技术原理与五代机实战应用研究

摘要

本报告系统阐述了雷达系统的分类、工作原理、应用领域及关键参数，重点分析了F-22、F-35和Su-57等五代机雷达系统的技术特点、工作模式与性能参数。研究发现，五代机雷达普遍采用有源相控阵(AESA)体制，但各有侧重：F-22的AN/APG-77雷达以X波段为主，具备极低RCS值和超视距打击能力；F-35的AN/APG-81雷达侧重多任务能力，集成电子战功能；Su-57的N036雷达采用X+L双波段设计，通过多天线协同实现全向探测。五代机光电系统与雷达形成互补，如F-35的EOTS和DAS系统、Su-57的101KS "Atoll"红外系统等，通过多传感器数据融合技术实现战场态势全面感知。F-22雷达可探测空中系留球和直升机，但受限于隐身约束和武器系统匹配，难以实施有效打击，这一发现揭示了五代机雷达在静默作战与火力打击间的战略平衡机制。

关键词：雷达系统分类；五代机雷达技术；光电系统协同；F-22雷达探测能力；隐身与打击平衡

1. 雷达系统分类与基本原理

1.1 雷达系统分类

雷达系统是利用电磁波探测目标的电子设备，根据不同的标准可分为多种类型：

1.1.1 按功能分类

- 警戒雷达：用于大范围搜索和监视，为防御系统提供早期预警

- 引导雷达：为导弹、飞机等武器系统提供目标引导信息

- 制导雷达：专门用于导弹等飞行器的制导，提供精确的飞行指令

- 炮瞄雷达：用于火炮的瞄准和射击控制

- 机载火控雷达：安装在飞机上，用于搜索、跟踪和锁定目标

- 测高雷达：专门用于测量目标的高度信息

- 气象雷达：探测和监测天气现象，如降雨、风暴等

1.1.2 按信号形式分类

- 脉冲雷达：发射矩形脉冲信号，按周期性重复工作，能够高精度确定目标位置

- 连续波雷达：发射连续波信号，通过多普勒效应精确测量目标速度

- 脉冲压缩雷达：通过脉冲压缩技术提高分辨率和抗干扰能力

- 频率捷变雷达：能够快速改变工作频率，避免敌方干扰

1.1.3 按工作体制分类

- 机械扫描雷达：通过机械装置调整天线方向，实现目标搜索

- 相控阵雷达：通过电子方式调整天线方向，实现快速扫描和多目标跟踪

- 单脉冲雷达：利用单个脉冲进行角度测量，具有高精度和快速响应的特点

1.1.4 按平台分类

- 地基雷达：固定在地面上的雷达系统

- 机载雷达：安装在飞机上的雷达系统

- 舰载雷达：安装在舰船上的雷达系统

- 星载雷达：安装在卫星上的雷达系统

1.2 雷达系统基本工作原理

雷达系统的工作原理基于电磁波的反射特性，主要由以下组件构成：发射机、接收机、天线和信号处理器。

工作流程：

- 发射电磁波：发射机产生高频电磁波，通过天线发射到空间

- 接收回波信号：当电磁波遇到目标后反射回来，被接收机接收

- 信号处理与分析：信号处理器对回波信号进行处理，提取目标位置、速度、高度等信息

关键技术参数：

- 探测距离：雷达能够探测到目标的最大距离

- 分辨率：雷达在方位和距离上分辨两个相邻目标的能力

- 精度：雷达测定目标方位、距离和高度等数据时偏离实际值的程度

- 抗干扰能力：雷达抑制敌方有源干扰和无源干扰以及自然干扰的能力

现代雷达技术发展：从早期的机械扫描雷达发展到现在的相控阵雷达，雷达技术经历了革命性变革。有源相控阵(AESA)雷达通过数千个独立的T/R模块实现电子波束扫描，具有扫描速度快、多目标处理能力强、抗干扰性能好等特点，已成为现代战斗机的核心传感器。

2. 常见雷达工作模式与关键参数

雷达系统的工作模式决定了其在不同场景下的性能表现和资源分配。现代雷达系统通常具备多种工作模式，可以针对不同任务需求进行切换。

2.1 搜索模式

基本原理：雷达在宽范围内进行扫描，探测可能存在的目标

关键参数：

- 探测距离：雷达能够探测到目标的最大距离

- 扫描频率：雷达波束扫描整个空域的频率

- 分辨率：雷达在方位和距离上分辨目标的能力

- PRF(脉冲重复频率)：雷达发射脉冲的频率，影响雷达的最大无模糊探测距离

特点：

- 大范围覆盖：雷达波束覆盖广域空间

- 低精度：在搜索模式下，雷达对目标的定位精度较低

- 低数据率：雷达输出数据量相对较小

应用场景：主要用于战场态势感知、早期预警和目标发现

2.2 跟踪模式

基本原理：雷达对特定目标进行持续跟踪，提供高精度的目标状态信息

关键参数：

- 跟踪距离：雷达能够持续跟踪目标的最大距离

- 扫描频率：雷达波束对目标的扫描频率

- 分辨率：雷达对目标的高精度定位能力

- 数据率：雷达输出的数据量和更新频率

特点：

- 高精度：对目标的定位和速度测量精度高

- 小范围覆盖：雷达波束集中在特定目标区域

- 高数据率：提供连续的目标状态信息

工作子模式：

- 单目标跟踪模式：雷达专注跟踪一个高优先级目标

- 多目标跟踪模式：雷达同时跟踪多个目标

- 边跟踪边搜索模式：雷达在跟踪目标的同时进行搜索

2.3 制导模式

基本原理：雷达为导弹提供制导信息，引导导弹飞向目标

关键参数：

- 制导距离：雷达能够引导导弹攻击目标的最大距离

- 波束锐化比：雷达波束在目标区域的聚焦程度

- 抗干扰能力：雷达在敌方干扰环境下的制导稳定性

- 目标更新率：雷达对目标状态的更新频率

特点：

- 高精度波束：雷达波束高度聚焦于目标区域

- 高抗干扰性：采用多种抗干扰技术确保制导稳定性

- 高数据率：提供连续、精确的目标状态信息

工作子模式：

- 边测距边搜索模式：雷达在搜索过程中测量目标距离

- 边速度搜索边测距模式：雷达在测量距离的同时评估目标速度

- 来袭群目标分辨模式：雷达识别并分辨多个来袭目标

工作模式对比表：

| 工作模式 | 主要功能 | 探测距离 | 分辨率 | 抗干扰能力 | 典型应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搜索模式 | 大范围目标发现 | 最大 | 较低 | 中等 | 早期预警、战场态势感知 |
| 跟踪模式 | 目标持续跟踪 | 中等 | 最高 | 高 | 精确制导、目标锁定 |
| 制导模式 | 引导武器攻击 | 最小 | 最高 | 最高 | 空战、防空 |

3. 五代机雷达系统技术特点与参数分析

3.1 F-22 AN/APG-77雷达系统

基本参数：

- 工作波段：X波段（8-12 GHz）

- 体制：有源电子扫描阵列（AESA）

- 冷却方式：液体冷却

- T/R模块数量：约1956个

- 探测距离：

  - 迎头目标（RCS 5㎡）：约257公里

  - 多目标跟踪（TWS模式）：约193公里

- 跟踪能力：可同时跟踪20+目标

- 分辨率：最高0.3米（ISAR方式）

- 雷达散射截面积（RCS）：尚不明确

- 扫描范围：±60°

工作模式：

- 空对空模式：

  - 远距搜索（RS）

  - 边测距边搜索（RWS）

  - 边速度搜索边测距（VSR）

  - 单目标跟踪（STT）

  - 多目标跟踪（TWS）

  - 来袭群目标分辨（RA）

  - 气象探测

  - 非合作识别

- 空对地模式：

  - 增强实波束地形测绘

  - 多普勒波束锐化（DBS2）

  - 地面动目标跟踪（GMTI）

技术特点：

- 低截获概率（LPI）设计：通过优化雷达信号波形、频率和功率，降低雷达信号被敌方侦察设备截获的概率

- 全向扫描能力：通过电子扫描实现±60°扫描范围

- 隐身性能：雷达本身RCS值极低，配合F-22机身隐身设计，实现极低可探测性

- 多任务能力：可同时执行搜索、跟踪和制导等多种任务

技术局限：

- 升级空间有限：由于技术迭代和供应链问题，F-22雷达的硬件升级空间较小

- 隐身与探测的矛盾：雷达的开启会暴露F-22的位置，影响其隐身性能

3.2 F-35 AN/APG-81雷达系统

基本参数：

- 工作波段：X波段（8-12 GHz）

- 体制：有源电子扫描阵列（AESA）

- 冷却方式：未公开

- T/R模块数量：1200个

- 探测距离：

  - 对1㎡目标：约160公里

  - 对空探测距离为APG-77的三分之二

- 跟踪能力：可同时跟踪20+目标

- 分辨率：

  - SAR模式：约1米

  - ISAR模式：约0.3米

- 雷达散射截面积（RCS）：尚不明确

- 扫描范围：±120°

工作模式：

- 空对空模式：空空搜索与跟踪、空战机动、单目标跟踪、多目标跟踪

- 空对地模式：合成孔径雷达（SAR）地图测绘、地面动目标指示（GMTI）

- 空对海模式：海面目标探测、固定目标跟踪、海面动目标显示

技术特点：

- 多频谱融合能力：雷达与EOTS光电系统、DAS分布式孔径系统高度集成，实现多频谱数据融合

- 雷达静默作战：在雷达静默状态下，仍可通过光电系统进行目标探测和跟踪

- 电子战能力：雷达具备电子干扰能力，可压制敌方雷达和导弹制导系统

- 网络中心战：通过MADL数据链与友军平台共享战场态势，实现网络化作战

技术局限：

- 空间限制：雷达阵面直径约70厘米，受限于F-35机头空间

- 电力与冷却限制：雷达与EOTS光电系统共享机头空间，受电力供应和冷却系统制约

- 升级挑战：后续升级型号APG-85计划改用氮化镓组件，但面临技术迭代与供应链问题

3.3 Su-57 N036雷达系统

基本参数：

- 工作波段：X波段（8-12 GHz）+ L波段（1-2 GHz）

- 体制：多波段有源电子扫描阵列（AESA）

- 冷却方式：未公开

- T/R模块数量：共2322个（主前部1514个，两侧各404个）

- 探测距离：

  - 对常规目标（如客机）：约400公里

  - 对隐身目标（如F-35）：约120-150公里

- 跟踪能力：可同时跟踪60+目标，攻击16个空对空或4个空对地目标

- 分辨率：

  - X波段主雷达：高精度

  - L波段辅助雷达：较低精度

- 雷达散射截面积（RCS）：尚不明确

- 扫描范围：270°

工作模式：

- 空对空模式：

  - X波段雷达主搜索与跟踪

  - L波段雷达辅助探测

- 空对地模式：

  - 多普勒波束锐化

  - 地面动目标指示

- 电子战模式：

  - 敌我识别（IFF）

  - 电子干扰与欺骗

技术特点：

- 双波段设计：X波段雷达负责高精度探测，L波段雷达专门探测隐身目标

- 多天线架构：雷达天线分布在机身多个位置，实现270°角覆盖范围

- 全向感知能力：通过多天线协同工作，实现全方位战场态势感知

- 高隐身目标探测：L波段雷达通过长波长特性，绕过隐身目标涂层，提高探测能力

技术局限：

- 隐身性能不足：发动机叶片等部位存在雷达能见度盲区

- 电子元件依赖：受西方制裁影响，部分关键电子元件供应受限

4. 五代机光电系统工作原理与雷达协同机制

4.1 F-22光电系统与雷达协同

光电系统组成：

- AN/ALR-94电子战套件：覆盖2-20 GHz频段，威胁定位精度±0.1°

- 分布式光电孔径系统（EODAS）：提供360°红外覆盖

- 战术红外搜索与跟踪系统（TacIRST）：2025年开始升级安装，探测距离约80公里

协同机制：

- 雷达静默下的光电探测：F-22雷达在隐身状态下保持静默，通过光电系统进行目标探测

- 多传感器数据融合：雷达与光电系统数据通过扩展卡尔曼滤波（EKF）算法融合，提供高精度目标轨迹

- 被动测距：在雷达静默状态下，通过两个翼下吊舱的光电系统对同一目标进行立体观测，通过三角测量法计算目标精确坐标

功能特点：

- 隐身与探测平衡：雷达的开启会暴露F-22的位置，因此通常在必要时短暂开启

- 多平台协同：通过战术数据链与僚机雷达数据融合，实现"无源三角定位"

- 战场态势感知：光电系统提供全方位目标探测，弥补雷达扫描范围的不足

4.2 F-35光电系统与雷达协同

光电系统组成：

- 光电瞄准系统（EOTS）：集成MWIR（中波红外）、SWIR（短波红外）、NIR（近红外）以及激光和电视，实现五光谱探测

- 分布式孔径系统（DAS）：6个红外摄像头提供360°视野

- AN/ASQ-239综合电子战系统：整合雷达与光电系统数据

协同机制：

- 特征级数据融合：EOTS的激光测距数据与AN/APG-81雷达的SAR/GMTI图像在特征级融合，系统自动计算弹道解算参数

- 雷达静默作战：EOTS可在雷达静默状态下独立完成目标探测、识别和锁定，探测距离达100公里

- 多光谱目标识别：EOTS的多光谱探测能力与雷达数据结合，提高目标识别准确率

- 静默引导能力：即使F-35自身雷达静默，仍可通过数据链引导其他平台发射武器

功能特点：

- 全频谱覆盖：EOTS提供可见光、红外和激光多频谱探测能力

- 高精度激光测距：EOTS的激光测距功能可提供武器级火控数据

- 战场态势全面感知：DAS系统提供360°战场态势，飞行员可通过头盔显示器"穿透"机身观察外部景象

- 隐身与多功能平衡：EOTS的紧凑设计最大限度降低对F-35隐身性能的影响

4.3 Su-57光电系统与雷达协同

光电系统组成：

- 101KS "Atoll"红外/紫外系统：中远红外波段探测

- 光学传感器：分布在机身各处的光学窗口

- 智能蒙皮传感器：机身蒙皮中嵌入的微型传感器，提供额外探测能力

协同机制：

- 决策级数据融合：N036雷达的L波段探测与101KS红外系统数据通过MIRES软件套件在决策级融合

- 隐身目标探测流程：

  - L波段雷达探测隐身目标

  - X波段雷达和红外系统介入精确定位

  - 多传感器数据融合形成完整目标轨迹

- 多频段互补探测：L波段雷达探测隐身目标，X波段雷达提供高精度定位，红外系统识别目标热特征

- 战术数据链共享：通过战术数据链与友军平台共享探测数据，扩大战场感知范围

功能特点：

- 全频谱覆盖：X+L双波段雷达与红外系统结合，实现全频谱目标探测

- 抗干扰能力强：被动红外探测不受电子干扰影响，提高战场生存能力

- 隐身缺陷补偿：通过多传感器协同工作，弥补机身隐身设计的不足

- 战场态势全面感知：多天线架构与光电系统结合，实现全方位战场态势感知

5. F-22雷达对固定目标的探测能力分析

5.1 F-22雷达对系留球的探测能力

系留球特性：

- 雷达反射截面积（RCS）：极低，可能小于0.01㎡

- 运动状态：基本静止，无明显机动

- 部署位置：通常在低空或中空区域，用于战场监视和通信中继

F-22雷达探测能力：

- 搜索模式：AN/APG-77雷达在搜索模式下可探测到RCS 0.01㎡的目标，探测距离约50公里

- 雷达波束特性：X波段雷达波束在搜索模式下具备较宽的覆盖范围，但分辨率较低

- 探测流程：

  - 雷达开机，进入搜索模式

  - 发现低RCS目标，标记为潜在威胁

  - 雷达切换至跟踪模式，提高波束锐化比

  - 获取目标精确位置和运动状态信息

探测限制因素：

- 隐身约束：F-22雷达的开启会暴露自身位置，破坏隐身性能

- 雷达静默要求：在敌方防空系统密集区域，F-22通常保持雷达静默，仅在必要时短暂开启

- 探测距离权衡：雷达探测距离与功率和PRF（脉冲重复频率）相关，对极低RCS目标的探测需要牺牲其他性能

5.2 F-22雷达对直升机的探测能力

直升机特性：

- 雷达反射截面积（RCS）：中等，约1-5㎡

- 运动状态：低空飞行，速度中等，有明显热辐射

- 部署位置：通常在低空或地面附近，用于侦察、运输和攻击

F-22雷达探测能力：

- 搜索模式：AN/APG-77雷达在搜索模式下可探测到RCS 1㎡的目标，探测距离约257公里

- 雷达波束特性：X波段雷达对金属结构的目标探测效果极佳，但对低空目标易受地面杂波干扰

- 探测流程：

  - 雷达开机，进入搜索模式

  - 发现低空目标，通过雷达信号处理算法抑制地面杂波

  - 雷达切换至跟踪模式，提高波束锐化比

  - 获取目标精确位置、速度和高度信息

探测限制因素：

- 地面杂波干扰：直升机通常在低空飞行，雷达探测易受地面杂波干扰

- 隐身约束：雷达的开启会暴露F-22位置，破坏隐身性能

- 探测距离权衡：雷达探测距离与PRF相关，对低空目标的探测需要采用特定PRF设置

5.3 F-22雷达为何不能有效打击固定目标

雷达与武器系统的协同限制：

- 雷达静默与武器制导的矛盾：F-22雷达在隐身状态下需保持静默，但武器制导（如AIM-120D）需要雷达提供持续的目标更新

- 武器射程限制：AIM-120D导弹射程约160公里，而F-22雷达在隐身状态下探测距离受限

- 隐身机动与打击窗口的平衡：F-22需在保持隐身的同时完成打击，这限制了其雷达开机时间和探测距离

隐身与打击的战略平衡：

- 隐身优势：F-22的隐身设计使其在雷达静默状态下几乎不可探测，这是其核心作战优势

- 雷达暴露风险：雷达的开启会显著增加F-22的可探测性，破坏其隐身优势

- 战术决策权衡：F-22飞行员需在隐身优势与雷达探测能力之间做出战术权衡，通常优先保持隐身

光电系统在打击固定目标中的作用：

- 被动探测优势：EODAS和升级的TacIRST系统可在雷达静默状态下提供目标探测能力

- 多平台协同：通过战术数据链与预警机、无人机等平台共享目标信息，实现间接打击

- 武器系统适配：部分武器（如AIM-9X）具备红外导引头，可在雷达静默状态下完成打击

6. 五代机雷达与光电系统协同作战案例分析

6.1 F-35雷达与光电系统协同案例

案例背景：在2025年的一次演习中，F-35在雷达静默状态下成功锁定并攻击了模拟F-22隐身战机

协同过程：

- 雷达静默探测：F-35保持雷达静默，通过EOTS系统探测到130公里外模拟F-22的尾焰

- 目标定位与识别：EOTS系统通过多光谱探测和激光测距，确认目标为F-22并获取其精确位置

- 武器发射与制导：F-35发射AIM-120D导弹，导弹通过半主动雷达制导锁定目标

- 雷达短暂开机：在导弹接近目标时，F-35短暂开启雷达，提供制导更新

- 攻击完成：导弹成功击中目标，F-35在整个过程中保持了隐身优势

技术亮点：

- 雷达静默作战能力：EOTS系统在雷达静默状态下提供了完整的探测和识别能力

- 多传感器数据融合：EOTS的多光谱探测与雷达数据融合，提高了目标识别准确率

- 战术数据链应用：通过战术数据链与友军平台共享目标信息，实现协同作战

6.2 Su-57雷达与光电系统协同案例

案例背景：在2025年叙利亚战场行动中，Su-57成功规避了北约防空系统并摧毁了高价值目标

协同过程：

- 雷达与光电系统协同探测：Su-57的N036雷达L波段模块探测到隐身目标，X波段雷达和101KS红外系统介入精确定位

- 多传感器数据融合：雷达与光电系统数据通过MIRES软件套件融合，形成完整目标轨迹

- 隐身机动规避：Su-57通过隐身机动规避了北约防空系统的雷达探测

- 武器发射与制导：Su-57发射R-77M导弹，导弹通过雷达和光电系统数据实现精确制导

- 攻击完成：导弹成功击中目标，Su-57在整个过程中保持了隐身优势

技术亮点：

- 双波段雷达协同：L波段雷达探测隐身目标，X波段雷达提供高精度定位，实现全频谱目标探测

- 多传感器数据融合：雷达与光电系统数据在决策级融合，提供更全面的目标信息

- 战术数据链应用：通过战术数据链与友军平台共享目标信息，实现协同作战

7. 五代机雷达系统发展趋势与挑战

7.1 雷达系统发展趋势

技术演进方向：

- 氮化镓（GaN）技术应用：氮化镓半导体将取代传统砷化镓，提高雷达功率密度和热效率

- 多波段雷达融合：X+L双波段雷达将成为主流，平衡隐身目标探测与常规目标探测能力

- 自适应雷达技术：雷达可根据战场环境和威胁类型自适应调整工作参数和模式

- 人工智能辅助决策：AI算法将辅助雷达进行目标识别、优先级排序和资源分配

五代机雷达系统演进：

- F-22雷达系统：将逐步升级为氮化镓技术，提高探测距离和功率密度

- F-35雷达系统：将进一步优化多任务能力，提高对隐身目标的探测能力

- Su-57雷达系统：将加强X波段雷达性能，提高隐身目标探测距离

7.2 雷达系统面临的挑战

技术挑战：

- 隐身与探测的平衡：雷达的探测能力与隐身性能之间存在固有矛盾

- 多目标处理能力：现代战场多目标环境对雷达的多目标处理能力提出更高要求

- 抗干扰技术：敌方电子战技术日益先进，要求雷达具备更强的抗干扰能力

- 能源与冷却系统：高功率雷达对能源供应和冷却系统提出更高要求

作战环境挑战：

- 复杂电磁环境：现代战场电磁环境复杂多变，雷达需适应多种干扰条件

- 多域作战需求：雷达需适应空、海、陆多域作战需求，提供全方位态势感知

- 隐身目标增多：敌方隐身战机和无人机数量增加，对雷达的隐身目标探测能力提出更高要求

- 高超音速武器威胁：高超音速武器的出现对雷达的快速反应和精确跟踪能力提出新挑战

8. 结论与展望

8.1 主要结论

五代机雷达系统技术特点：

- F-22 AN/APG-77雷达：以X波段为主，探测距离远，但升级空间有限

- F-35 AN/APG-81雷达：多任务能力强，雷达与光电系统高度集成

- Su-57 N036雷达：X+L双波段设计，全向探测能力强，但隐身性能不足

光电系统与雷达协同机制：

- F-22：通过战术数据链与僚机雷达数据融合，实现"无源三角定位"

- F-35：EOTS与AN/APG-81雷达数据在特征级融合，支持雷达静默下的武器发射

- Su-57：雷达与光电系统数据在决策级融合，实现多频段互补探测

F-22雷达对固定目标的探测能力：

- 探测能力存在：F-22雷达可探测空中系留球和直升机，但探测距离受限

- 打击限制显著：雷达与武器系统的协同限制、隐身约束和战术决策权衡共同导致F-22难以有效打击固定目标

- 光电系统补充作用：EODAS和升级的TacIRST系统在雷达静默状态下提供了重要的探测和识别能力

8.2 未来展望

五代机雷达系统发展：

- 氮化镓技术普及：氮化镓半导体将全面取代传统砷化镓，大幅提升雷达性能

- 多波段雷达融合：X+L双波段雷达将成为主流，平衡隐身目标探测与常规目标探测能力

- 人工智能深度应用：AI算法将深度集成于雷达系统，实现目标自动识别、威胁评估和资源分配

- 量子雷达技术探索：量子雷达技术将被探索，可能带来雷达性能的革命性提升

光电系统与雷达协同深化：

- 更高级的数据融合：从特征级向决策级和任务级数据融合发展

- 全频谱覆盖：可见光、红外、紫外和雷达的全频谱覆盖将成为标准

- 静默作战能力提升：光电系统在雷达静默状态下的探测和识别能力将进一步提升

- 多平台协同网络化：雷达与光电系统数据将在多平台间共享，形成网络化作战能力

隐身与打击的战略平衡：

- 隐身优势持续：隐身战机的核心优势将保持，雷达与光电系统协同将更加注重隐身与探测的平衡

- 被动探测能力增强：光电系统等被动探测能力将得到进一步增强，减少雷达开机需求

- 多传感器融合决策：多传感器融合决策将更加智能，辅助飞行员在隐身与探测间做出最优选择

- 战术数据链关键作用：战术数据链将在隐身战机协同作战中发挥关键作用，弥补单机雷达的不足

五代机雷达系统在现代空战中的地位：五代机雷达系统将继续作为现代空战的核心传感器，但其角色将从单纯的探测工具向战场态势感知、目标识别和武器引导的综合平台转变。雷达与光电系统的协同将成为五代机隐身优势与打击效能平衡的关键，这一平衡将直接影响五代机在现代战场上的作战效能和生存能力。

参考文献

[1] 雷达的分类_雷达分类-CSDN博客. 2025-01-08.

[2] 军用雷达_百度百科. 2026-03-01.

[3] 雷达原理：雷达分类（基于设计用途）-CSDN博客. 2025-09-03.

[4] 基于模型融合的混合模型 - CSDN博客. 2025-09-25.

[6] 军事小词典：为什么雷达在搜索时和发射时通道数目会不一致？-光明网. 2023-05-22.

[7] 雷达系统 - 国防工业出版社. 2005-01-01.

[9] F-22猛禽 - 搜狗百科. 无具体日期.

[10] 美国F-35战斗机搭载AN/APG-81雷达在视觉接触前发现隐形驱逐舰 - ArmyRecognition. 2026-01-27.

[11] The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking - WarWingsDaily. 2025-08-06.

[12] AN/APG-77_百度百科. 2025-09-04.

[13] 美国F-35战斗机装备的AN/APG-81雷达能够在目视接触敌方前驱舰艇之前就探测并跟踪到它们 - ArmyRecognition. 2026-01-09.

[14] 苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！- 微信公众平台. 2025-05-10.

[15] 解析F-22的AN/APG-77雷达与AN/ALR-94电子战套件：技术、性能与作战应用-全文2.87万字绝对技术干货 - 微信公众平台. 2025-04-09.

[16] AN/APG-81_百度百科. 2025-12-04.

[17] 军情室|俄五代机首次出口海外，苏-57神秘买家现身-齐鲁晚报网. 2025-03-08.

[18] Is the Su-57 really worse than the F-22? - War Thunder. 2024-12-06.

[19] 美军F-35战机的雷达系统有何特点 - 今日头条. 2026-02-19.

[20] The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking - WarWingsDaily. 2025-08-06.

[21] AN/APG-77_百度百科. 2012-09-05.

[24] AN/APG-81_百度百科. 2025-12-04.

[25] 苏 - 57 战斗机究竟升级了哪些地方？ - 今日头条. 2026-02-10.

[26] Mastering Weather Radar in Meteorology - NumberAnalytics. 2025-06-05.

[27] RadArnology: Protecting Radar Systems from Data Manipulation Attacks - arXiv. 2021.

[28] Mastering Radar Technology in Weather Forecasting - NumberAnalytics. 2025-06-13.

[29] Massive MIMO is a Reality-What is Next?Five Promising Research Directions for Antenna Arrays - arXiv. 2019.

[30] 天气雷达：立足“第一道防线”最前沿洞悉风云 - 中国气象网. 2024-07-22.

[31] Attacking (and defending) the Maritime Radar System - arXiv. 2022.

[32] AN/APG-77雷达，F-22猛禽的“眼睛”-视网膜向导. 2025-12-31.

[33] Unveiling the Next Generation: F-35 Radar's Stealthy Detection Powers - TechSphere Vision. 2025-06-07.

[34] Russia tests Su-57 radar for low probability of intercept tracking in modern airspace - Deftechtimes. 2025-09-06.

[35] AN/APG-77_百度百科. 2025-09-04.

[36] 剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[37] The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking - WarWingsDaily. 2025-08-06.

[38] 美国航空之殇与 F-22 的基础性能剖析|F-22|F22_新浪新闻. 2025-02-08.

[39] 美军F-35战机的雷达系统有何特点 - 今日头条. 2026-02-19.

[40] 苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！- 微信公众平台. 2025-05-10.

[41] AN/APG-77雷达，F-22猛禽的“眼睛”-视网膜向导. 2025-12-31.

[42] 剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[43] MIMO-SAR: A Hierarchical High-resolution Imaging Algorithm for mmWave FMCW Radar in Autonomous Driving - arXiv. 2021.

[44] AN/APG-77_百度百科. 2025-09-04.

[45] 机载有源相控阵雷达技术的现状 - 微信公众平台. 2025-02-16.

[46] 苏-57的主要雷达是N036“Byelka”有源相控阵（AESA）雷达，其L波段天线并非主雷达，而是辅助系统，覆盖范围和分辨率有限，主要用于补充X波段雷达的探测能力。- 今日头条. 2025-08-30.

[47] AN/APG-77雷达系统：第五代空中优势的技术之光 - 微信公众平台. 2024-05-01.

[48] 国防科技大学. 2025-07-25.

[49] 俄罗斯说，苏-57战机雷达全世界最强大。- 今日头条. 2024-01-30.

[50] 俄罗斯要与印度合作“增强版”苏-57E，会给中国带来多大麻烦？ - 今日头条. 2025-06-15.

[51] Resonate-and-Fire Spiking Neurons for Target Detection and HandGesture Recognition: A Hybrid Approach - arXiv. 2024.

[52] Planted: a dataset for planted forest identification from multi-satellite time series - arXiv. 2024.

[53] F-18教程-雷达基础、RWS、脉冲重复频率-全网最全-视频飞行手册_游戏热门视频 - 哔哩哔哩. 2024-10-20.

[54] 剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[55] 中国科学院西安光学精密机械研究所. 2025-04-19.

[56] 电子战：常规雷达与多功能雷达概念澄清_mfr多功能雷达的工作波长和最远测距-CSDN博客. 2025-09-15.

[57] ZHCST57 数据表 | 德州仪器 TI.com.cn. 无具体日期.

[58] F-22猛禽 - 搜狗百科. 无具体日期.

[59] 美国F-35战斗机装备的AN/APG-81雷达能够在目视接触敌方前驱舰艇之前就探测并跟踪到它们 - Army Recognition. 2026-01-09.

[60] The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking - WarWingsDaily. 2025-08-06.

[61] AN/APG-77_百度百科. 2025-09-04.

[62] AN/APG-81 Radar - Full Specifications | TheDefenseWatch.com. 2025-12-04.

[63] 官方媒体透露：隐形战机的巅峰对决，苏-57与歼-20性能“大比武”-搜狐视频. 无具体日期.

[64] AN/APG-77雷达，F-22猛禽的“眼睛”-视网膜向导. 2025-12-31.

[65] 外媒笃定：中国的镓禁令让美军F-35陷入困境，成为最致命的弱点 - 今日头条. 2025-04-20.

[66] 被歼15火控雷达照多恐怖？全球TOP5雷达排名，中国氮化镓碾压！-搜狐军事. 2025-12-14.

[67] AI赋能，强化隐身！2025 俄军 Su-57 M1 升级，直面“五代半战机”竞争？- 微信公众平台. 2025-05-19.

[68] What can save American top tier air? - Machinery of War Discussion / Aircraft - War Thunder. 2026-01-20.

[69] AN/APG-81_百度百科. 2025-12-04.

[70] Technological advances on the Sukhoi SU-57 Felon. 2025-03-17.

[71] 中国科学院西安光学精密机械研究所. 2024-04-19.

[72] 空警2000真实性能曝光：中电科14所透露，美国F-22早已“裸奔”？ - 今日头条. 2025-07-14.

[73] 苏57介绍. 无具体日期.

[74] 空警2000真实性能曝光：中电科14所透露，美国F-22早已“裸奔”？ - 今日头条. 2025-07-14.

[75] 剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[76] 苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！- 哔哩哔哩. 无具体日期.

[77] 苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！- 微信公众平台. 2025-05-10.

[78] 空警2000发现F-22是真的？几百公里开外跟踪，官方给出权威答案 - 今日头条. 2025-06-15.

[79] The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking - WarWingsDaily. 2025-08-06.

[80] 浮空雷达-快懂百科. 2023-11-08.

[81] Russia tests Su-57 radar for low probability of intercept tracking in modern airspace - Deftechtimes. 2025-09-06.

[82] 增强6万倍！中国科学家突破雷达新技术：精确定位西太美军F-22 - 今日头条. 2024-04-19.

[83] 媒体称：俄罗斯苏-57战斗机在乌克兰战区执行作战任务时，已展现出规避多种雷达系统探测和电子攻击的能力 - Military & Defense. 2026-02-10.

[84] F-22战斗机_百度百科. 2026-02-08.

[85] What Is The EOTS In The F-35 Lightning II? - SimpleFlying. 2025-02-16.

[86] Su-57 fighters delivered to Russian Aerospace Forces got new tracking sensors — experts - TASS. 2026-02-10.

[87] 落后的F-22有希望获得内置红外搜索跟踪系统，美国人兴奋不已_腾讯新闻. 2025-02-03.

[88] F-35 Multisensor Fusion and Avionics Overview - AIVON. 2026-01-22.

[89] 【中国科学报】在科技制高点，筑牢“自主可控”基石----中国科学院. 2026-03-05.

[90] 知远简报|洛马公司将为F-22更新下一代红外传感器 - 微信公众平台. 2025-02-12.

[91] 美国F-35的EOTS光电系统_雷达_红外_隐身 - 搜狐. 2025-07-11.

[92] 瞄准吊舱缺失，费用虚高：苏-57采购计划困境内幕（8月18日）-知乎. 2025-08-18.

[93] F35战斗机控制系统与内部作战软件系统深度剖析：架构、性能、挑战与展望-本文1.98万字绝对干货-知乎. 2025-01-12.

[94] 新交付的 Su-57，带 101KS-U 改进型 - 百度移动搜索. 2026-02-12.

[95] On the use of AESA (Active Electronically Scanned Array) Radar and IRST (InfraRed Search&Track) System to Detect and Track Low Observable Threats - sci-hub. 2019.

[96] F-35 EOTS: The Optical Nerve of Stealth Precision Warfare - Bolt Flight. 2025-06-24.

[97] Exploitation of Floquet analysis for anomalous reflection : experimental validation of a RCS optimisation method. - arXiv. 2023.

[98] 服役20年后，F22终于迎来升级大礼包，“腿短眼瞎”毛病能治好？ - 今日头条. 2026-02-28.

[99] What Is The EOTS In The F-35 Lightning II? - SimpleFlying. 2025-02-16.

[100] Russian Su-57 Stealth Fighter Successfuly Evades Radars and Electronic Attacks on Ukrainian Frontlines - Military & Defense. 2026-01-08.

[101] 美国空军F-22战斗机新一代战术红外搜索与跟踪系统：技术、挑战与战略影响-全文2.17万字绝对技术干货 - 微信公众平台. 2025-02-18.

[102] 美国F-35的EOTS光电系统_雷达_红外_隐身 - 搜狐. 2025-07-11.

[103] 红外搜索跟踪系统在现代空战中的重要性 - 微信公众平台. 2025-02-03.

[104] F-22雷达对系留球和直升机的探测能力 - 微信公众平台. 2025-02-03.

[105] On the use of AESA (Active Electronically Scanned Array) Radar and IRST (InfraRed Search&Track) System to Detect and Track Low Observable Threats - sci-hub. 2019.

[106] 雷达与光电系统协同作战案例 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[107] 多传感器协同探测技术 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[108] F-35战斗光电吊舱系统：技术剖析与作战效能探究 - 知乎. 2025-01-15.

[109] F-35雷达静默作战能力 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[110] F-35雷达静默作战能力 - 微信公众平台. 2025-03-03.

[111] 福建舰交战体系首曝！歼-35隐身猎杀链成型 - 西陆网. 2025-10-04.

[112] 五代机雷达与光电系统协同作战案例 - 微信公众平台. 2025-03-03.

参考来源

[1]雷达的分类_雷达分类-CSDN博客

https://blog.csdn.net/ahah12345678/article/details/144925775

[2]军用雷达_百度百科

https://baike.baidu.com/item/%E5%86%9B%E7%94%A8%E9%9B%B7%E8%BE%BE/3183877

[3]雷达原理：雷达分类（基于设计用途）-CSDN博客

https://blog.csdn.net/luozhenghao/article/details/150964499

[4]相控阵多功能雷达工作模式识别技术综述_雷达 stt tas-CSDN博客

https://blog.csdn.net/luozhenghao/article/details/152094065

[5]What are the different types of radar systems? - HuaLianXingTong

https://hualianxingtong.com/what-are-the-different-types-of-radar-systems/

[6]【科普中国军事科技】聚焦俄乌冲突：屡建奇功的“山毛榉”系列防空导弹究竟有何特长？ _光明网

https://junshi.gmw.cn/2023-05/22/content_36577965.htm

[7]雷达系统_百度百科

https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E7%B3%BB%E7%BB%9F/7272351

[8]国防科技大学

https://www.nudt.edu.cn/xwgg/xydt/68d96bbd36f14f67a8a62c7f8458647d.htm

[9]F-22猛禽 - 搜狗百科

https://baike.sogou.com/v764466.htm

[10]Flux RSS Air- Aviation defence industry technology

https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/air/aviation-defence-industry-technology/feed/rss

[11]The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking

https://warwingsdaily.com/the-su-57s-n036-byelka-radar-cutting-edge-multi-target-tracking/

[12]AN/APG-77_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN/APG-77

[13]U.S. F-35 fighter jet with AN/APG-81 radar invisible destroyer before visual contact

https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/air/aviation-defence-industry-technology/u-s-f-35-fighter-jet-with-an-apg-81-radar-invisible-destroyer-before-visual-contact

[14]苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！​​

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NjQyMjc1Ng==&idx=3&mid=2247568866&sn=c0dbdc61d176224e1235a29178e5cd20

[15]解析F-22的AN/APG-77雷达与AN/ALR-94电子战套件：技术、性能与作战应用-全文2.87万字绝对技术干货

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2Njc1ODc2OA==&idx=1&mid=2247540877&sn=03ec789aee04cb97d3f4f90065d721ba

[16]AN/APG-81_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN/APG-81

[17]军情室|俄五代机首次出口海外，苏-57神秘买家现身-齐鲁晚报网

https://www.qlwb.com.cn/detail/25771306.html

[18]Is the Su-57 really worse than the F-22? - Machinery of War Discussion - War Thunder — official forum

https://forum.warthunder.com/t/is-the-su-57-really-worse-than-the-f-22/148636/876

[19]Unveiling the Next Generation: F-35 Radar's Stealthy Detection Powers - TechSphere Vision

https://dr-xm.saas.infor.com/f-35-radar

[20]The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking

https://warwingsdaily.com/the-su-57s-n036-byelka-radar-cutting-edge-multi-target-tracking/

[21]AN/APG-77_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN%2FAPG-77/8264961

[22]U.S. F-35 fighter jet with AN/APG-81 radar invisible destroyer before visual contact

https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/air/aviation-defence-industry-technology/u-s-f-35-fighter-jet-with-an-apg-81-radar-invisible-destroyer-before-visual-contact

[23]F-35 的探测雷达VS俄罗斯的 Su-57探测雷达

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2Njc1ODc2OA==&idx=1&mid=2247511746&sn=de2fce3c83d318aecd8bc4f4c8ed7ae1

[24]AN/APG-81_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN/APG-81

[25]苏 - 57 战斗机究竟升级了哪些地方？ - 今日头条

https://www.toutiao.com/a7605251589451825702/

[26]Mastering Weather Radar in Meteorology

https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-weather-radar-meteorology

[27]RadArnology: Protecting Radar Systems from Data Manipulation Attacks

https://arxiv.org/abs/2106.07074

[28]Mastering Radar Technology in Weather Forecasting

https://www.numberanalytics.com/blog/mastering-radar-technology-in-weather-forecasting

[29]Massive MIMO is a Reality-What is Next?Five Promising Research Directions for Antenna Arrays

https://arxiv.org/abs/1902.07678

[30]天气雷达：立足“第一道防线”最前沿洞悉风云-中国气象局政府门户网站

https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/202407/t20240725_6449940.html

[31]Attacking (and defending) the Maritime Radar System

https://arxiv.org/abs/2207.05623

[32]AN/APG-77雷达，F-22猛禽的“眼睛”

https://page.sm.cn/blm/node-page-new-995/index?h=iknow.v5_1.quark.cn&id=28_2325758e68c3bedf5c11b92d8dfa9970

[33]Unveiling the Next Generation: F-35 Radar's Stealthy Detection Powers - TechSphere Vision

https://dr-xm.saas.infor.com/f-35-radar

[34]Russia tests Su-57 radar for low probability of intercept tracking in modern airspace - Deftechtimes

https://deftechtimes.com/russia-tests-su-57-radar-for-low-probability-of-intercept-tracking-in-modern-airspace/

[35]AN/APG-77_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN/APG-77

[36]剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2Njc1ODc2OA==&idx=1&mid=2247537858&sn=8fb411f83741513b7e881f872e05f4cb

[37]The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking

https://warwingsdaily.com/the-su-57s-n036-byelka-radar-cutting-edge-multi-target-tracking/

[38]美国航空之殇与 F-22 的基础性能剖析|F-22|F22_新浪新闻

https://k.sina.com.cn/article_1887344341_707e96d502001l208.html

[39]美军F-35战机的雷达系统有何特点 - 今日头条

https://www.toutiao.com/a7608373554563777074/

[40]苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！​​

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NjQyMjc1Ng==&idx=3&mid=2247568866&sn=c0dbdc61d176224e1235a29178e5cd20

[41]AN/APG-77雷达，F-22猛禽的“眼睛”

https://page.sm.cn/blm/node-page-new-995/index?h=iknow.v5_1.quark.cn&id=28_2325758e68c3bedf5c11b92d8dfa9970

[42]剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2Njc1ODc2OA==&idx=1&mid=2247537858&sn=8fb411f83741513b7e881f872e05f4cb

[43]MIMO-SAR: A Hierarchical High-resolution Imaging Algorithm for mmWave FMCW Radar in Autonomous Driving

https://arxiv.org/abs/2101.09293

[44]AN/APG-77_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN/APG-77

[45]机载有源相控阵雷达技术的现状

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDE1ODE5NA==&idx=1&mid=2652542932&sn=79f1e377248935494636f15b2694c3c6

[46]苏-57的主要雷达是N036“Byelka”有源相控阵（AESA）雷达，其L波段天线并非主雷达，而是辅助系统，覆盖范围和分辨率有限，主要用于补充X波段雷达的探测能力。L波段天线的探测距离可能较远，但-今日头条

https://www.toutiao.com/a1841823373612042/

[47]AN/APG-77雷达系统：第五代空中优势的技术之光

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MTkwOTQyMg==&idx=1&mid=2247636836&sn=3ea950eb41e538456b71bc1f3b5e2285

[48]国防科技大学

https://www.nudt.edu.cn/xwgg/xydt/f091ab3e651d499c827bf6dff202083a.htm

[49]俄罗斯说，苏-57战机雷达全世界最强大。 俄罗斯苏-57隐身战斗机配备的N036“松鼠”火控雷达，被俄方形容为全世界最强大的战斗机火控雷达。平均功率为2千瓦，峰值功率为10千瓦，俄式作战指标是探测距离400公里（按中美的标准要小得多）。 这是一款X波段的大口径有源相控阵雷达，雷达天线的直径大约为-今日头条

https://www.toutiao.com/w/1787791043236944/

[50]俄罗斯要与印度合作“增强版”苏-57E，会给中国带来多大麻烦？ - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7513830521521144355/

[51]Resonate-and-Fire Spiking Neurons for Target Detection and Hand Gesture Recognition: A Hybrid Approach

https://arxiv.org/abs/2405.19351

[52]Planted: a dataset for planted forest identification from multi-satellite time series

https://arxiv.org/abs/2406.18554

[53]F-18教程-雷达基础、RWS、脉冲重复频率-全网最全-视频飞行手册_游戏热门视频

https://www.bilibili.com/video/BV1VTmjYFEvw

[54]AN/APG-81_百度百科

http://baike.baidu.com/view/4698904.htm

[55]中国科学院西安光学精密机械研究所

https://www.opt.ac.cn/gb2019/xwzx/kyjz/202504/t20250423_7607718.html

[56]电子战：常规雷达与多功能雷达概念澄清_mfr多功能雷达的工作波长和最远测距-CSDN博客

https://blog.csdn.net/luozhenghao/article/details/151679366

[57]ZHCST57 数据表 | 德州仪器 TI.com.cn

http://www.ti.com.cn/document-viewer/cn/IWR1843AOP/datasheet/GUID-7F8555A7-E4BE-48C5-93CA-540DB9360539

[58]F-22猛禽 - 搜狗百科

https://baike.sogou.com/v764466.htm

[59]U.S. F-35 fighter jet with AN/APG-81 radar invisible destroyer before visual contact

https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/air/aviation-defence-industry-technology/u-s-f-35-fighter-jet-with-an-apg-81-radar-invisible-destroyer-before-visual-contact

[60]The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking

https://warwingsdaily.com/the-su-57s-n036-byelka-radar-cutting-edge-multi-target-tracking/

[61]AN/APG-77_百度百科

https://baike.baidu.com/item/AN/APG-77

[62]AN/APG‑81 Radar - Full Specifications | TheDefenseWatch.com

https://thedefensewatch.com/product/an-apg‑81-radar/

[63]官方媒体透露：隐形战机的巅峰对决，苏-57与歼-20性能“大比武”

https://page.sm.cn/blm/video-page-710/video?h=tv.sohu.com&id=27_b03eb462664bcc091a2fdc25063802c0

[64]AN/APG-77雷达，F-22猛禽的“眼睛”

https://page.sm.cn/blm/node-page-new-995/index?h=iknow.v5_1.quark.cn&id=28_2325758e68c3bedf5c11b92d8dfa9970

[65]外媒笃定：中国的镓禁令让美军F-35陷入困境，成为最致命的弱点 - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7499006913208779304/

[66]被歼15火控雷达照多恐怖？全球TOP5雷达排名，中国氮化镓碾压！_探测_战斗机_能力

https://mil.sohu.com/a/965021620_122369582

[67]AI赋能，强化隐身！2025 俄军 Su-57 M1 升级，直面“五代半战机”竞争？

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk3NTMzMzE3Nw==&idx=3&mid=2247490065&sn=04ef2b70676a59475f2e5423565d13f6

[68]What can save American top tier air? - Machinery of War Discussion / Aircraft - War Thunder — official forum

https://forum.warthunder.com/t/what-can-save-american-top-tier-air/296376/273

[69]AN/APG-81_百度百科

http://baike.baidu.com/view/4698904.htm

[70]Technological advances on the Sukhoi SU-57 Felon

https://www.flyajetfighter.com/technological-advances-on-the-sukhoi-su-57-felon/

[71]增强6万倍！中国科学家突破雷达新技术：精确定位西太美军F-22 - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7359200307384697395/

[72]AN/APG‑81 Radar - Full Specifications | TheDefenseWatch.com

https://thedefensewatch.com/product/an-apg‑81-radar/

[73]苏57介绍

https://page.sm.cn/blm/video-page-710/video?h=www.bilibili.com&id=26_1f876ea0dd59e35c8066b9d42c3a3906

[74]空警2000真实性能曝光：中电科14所透露，美国F-22早已“裸奔”？ - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7526753691819344436/

[75]剖析AN/APG - 81雷达：F-35战机的“千里眼”-全文2.24万字绝对技术干货

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2Njc1ODc2OA==&idx=1&mid=2247537858&sn=8fb411f83741513b7e881f872e05f4cb

[76]俄罗斯"苏-57"战斗机有多强?配备N036雷达,能发现400公里以外目标

https://page.sm.cn/blm/video-page-710/video?h=www.bilibili.com&id=26_ed60aeaed53df30939314e6652e64868

[77]苏-57的雷达这么强？400千米之内，可以同时打击16个目标！​​

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NjQyMjc1Ng==&idx=3&mid=2247568866&sn=c0dbdc61d176224e1235a29178e5cd20

[78]空警2000发现F-22是真的？几百公里开外跟踪，官方给出权威答案 - 今日头条

https://www.toutiao.com/a7516173288486306341/

[79]The Su-57’s N036 “Byelka” radar: cutting-edge multi-target tracking

https://warwingsdaily.com/the-su-57s-n036-byelka-radar-cutting-edge-multi-target-tracking/

[80]浮空雷达-快懂百科

https://www.baike.com/wikiid/4948118372593651203?from=wiki_content&prd=innerlink

[81]Russia tests Su-57 radar for low probability of intercept tracking in modern airspace - Deftechtimes

https://deftechtimes.com/russia-tests-su-57-radar-for-low-probability-of-intercept-tracking-in-modern-airspace/

[82]增强6万倍！中国科学家突破雷达新技术：精确定位西太美军F-22 - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7359200307384697395/

[83]美媒：俄第五代战机苏-57的七大突出特点

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4OTkyNDgxNA==&idx=7&mid=2247897984&sn=5201aeb49d0ddd7745521ab053bf78e6

[84]F-22战斗机_百度百科

http://baike.baidu.com/view/1595351.htm

[85]What Is The EOTS In The F-35 Lightning II?

https://simpleflying.com/eots-f-35-lightning-ii/

[86]Su-57 fighters delivered to Russian Aerospace Forces got new tracking sensors — experts - Military & Defense - TASS

https://tass.com/defense/2084725

[87]落后的F-22有希望获得内置红外搜索跟踪系统，美国人兴奋不已_腾讯新闻

https://news.qq.com/rain/a/20250203A03YQP00

[88]F-35 Multisensor Fusion and Avionics Overview

https://www.aivon.com/blog/military-aerospace-electronics/f-35-multisensor-fusion-and-avionics-overview/

[89]【中国科学报】在科技制高点，筑牢“自主可控”基石----中国科学院

https://www.cas.cn/cm/202603/t20260305_5103361.shtml

[90]知远简报|洛马公司将为F-22更新下一代红外传感器

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDMxOTQwNw==&idx=1&mid=2650075357&sn=47da78b424358759d6a7dcc5cd6124f7

[91]美国F-35的EOTS光电系统_雷达_红外_隐身

https://www.sohu.com/a/912636906_122439360

[92]新交付的 Su-57，带 1...@青史话长安的动态

https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4721932422409481601

[93]On the use of AESA (Active Electronically Scanned Array) Radar and IRST (InfraRed Search&Track) System to Detect and Track Low Observable Threats

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/53/matecconf_easn2019_04001.pdf

[94]F-35 EOTS: The Optical Nerve of Stealth Precision Warfare - Bolt Flight

https://boltflight.com/f-35-eots-the-optical-nerve-of-stealth-precision-warfare/

[95]Exploitation of Floquet analysis for anomalous reflection : experimental validation of a RCS optimisation method.

https://arxiv.org/abs/2401.00858

[96]服役20年后，F22终于迎来升级大礼包，“腿短眼瞎”毛病能治好？ - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7611872536908792335/

[97]What Is The EOTS In The F-35 Lightning II?

https://simpleflying.com/eots-f-35-lightning-ii/

[98]Russian Su-57 Stealth Fighter Successfully Evades Radars and Electronic Attacks on Ukrainian Frontlines

https://militarywatchmagazine.com/article/su57-stealth-evades-radar-electronic-ukrainian

[99]F-22 战斗机将装备下一代分布式红外搜索与跟踪系统

https://mp.weixin.qq.com/s?new=1&signature=qaykVJ9TQJsSXqmi2jwInlPmCxRGSYc1MvPzGwussD5dfar0icRkDVTRKPwmth9NQsQ2Be3falK95atQFH2dE7pqtBYM8AUtyIqfBz3b1Bu8ydywaMdmjdpj9Vhl5Soi&src=11&timestamp=1755416014&ver=6179

[100]美国F-35的EOTS光电系统_雷达_红外_隐身

https://www.sohu.com/a/912636906_122439360

[101]隐身与感知两手抓！俄最新批次Su-57战机搭载新型隐身被动传感器 - 今日头条

https://www.toutiao.com/article/7606362101191328307/

[102]On the use of AESA (Active Electronically Scanned Array) Radar and IRST (InfraRed Search&Track) System to Detect and Track Low Observable Threats

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/53/matecconf_easn2019_04001.pdf

[103]福建舰交战体系首曝！歼-35隐身猎杀链成型_西陆wap站-西陆网-全球军情尽在掌握

http://m.xilu.com/new10/v/1000010001252694_3.html

[104]A multi-sensor cooperative detection target tracking method based on radar-optical linkage control - Extrica

https://www.extrica.com/article/23204

[105]美国空军F - 22战斗机新一代战术红外搜索与跟踪系统：技术、挑战与战略影响-全文2.17万字绝对技术干货

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2Njc1ODc2OA==&idx=1&mid=2247536899&sn=a3c0cce78681b51d18b8388156bd00a5

[106]F-35的生存能力，关键在机首的AAQ-40光电瞄准系统（EOTS）

https://page.sm.cn/blm/node-page-new-995/index?h=iknow.v4_3.quark.cn&id=28_f446829236bd00a0b6783ee1e38e35ec

[107]福建舰歼35藏狠活？可化身静默鹰眼，让高超导弹指哪儿打哪儿_定位_探测系统_目标

https://mil.sohu.com/a/939236572_121400037

(AI生成)